ნახაზი N1: მაგიდა ერთი ტუმბოთი - 1200 X600 X 750

მაგიდა უნდა დამზადდეს 18მმ-იანი ლამინირებული დ.ს.პ-სგან, ესკიზის შესაბამისად.

საერთო ზომები:

- სიგრძე: 1 200 მმ

- სიგანე: 600 მმ

- სიმაღლე: 750 მმ

- მაგიდის ქვედა ფასადის ზურგი/მაგიდის შუბლი/მაგიდის ქვედა გამყოფი ტიხარი: 350მმ

მაგიდის ზედაპირის გასქელება: 36 მმ-იანი

მაგიდის ზედაპირის გასქელების სიგანე: არანაკლებ 3სმ

მაგიდის ზედაპირის წიბო:  2მმ-იანი პლასტიკით დაფარული

იატაკის საფარის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, მაგიდის ფეხებს უნდა გააჩნდეთ დამცავი სამაგრები, ე.წ. „ფეხის ქოშები“

ტუმბო - 400 X 450 X 600

ტუმბო უნდა დამზადდეს 18 მმ. ლამინირებული დ.ს.პ-სგან, ესკიზის შესაბამისად.

საერთო ზომები:

- სიგრძე: 400 მმ

- სიმაღლე: 600 მმ

- სიგანე: 450 მმ

- ტუმბოს ბაზა (ფეხის სიგრძე)  -  8 სმ

ტუმბოს ფასადის წიბო: 1 მმ-იანი პლასტიკით დაფარული

სახელური: ლითონის, არანაკლებ 96მმ სიგრძისა

უჯრები: სამი თანაბარი ზომის უჯრა, რომელიც უნდა მოძრაობდეს მაღალხარისხიან ტელესკოპურ სალასკებზე

უჯრის ძირი:  არანაკლებ 3მმ-იანი ლამინირებული დ.ვ.პ

მექანიზმი (სალასკა): სიგრძე - არანაკლებ 40სმ, გაშლილ მდგომარეობაში - არანაკლებ 80სმ; სიმაღლე - არანაკლებ 4სმ; სიგანე - არანაკლებ 1სმ; მეტალის სისქე - არანაკლებ 1მმ; არანაკლებ სამ პოზიციაზე შლადი.

იატაკის საფარის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, ტუმბოს ფეხებს უნდა გააჩნდეთ დამცავი სამაგრები, ე.წ. „ფეხის ქოშები“

ფერი - ღია ხის ფერი

350

ნახაზი N2: სამუშაო მაგიდა 1200 X 600 X 750

მაგიდა უნდა დამზადდეს 18მმ-იანი ლამინირებული დ.ს.პ-სგან, ესკიზის შესაბამისად.

საერთო ზომები:

- სიგრძე: 1 200 მმ

- სიგანე: 600 მმ

- სიმაღლე: 750 მმ

- მაგიდის ქვედა ფასადის ზურგი/მაგიდის შუბლი/მაგიდის ქვედა გამყოფი ტიხარი: 500მმ

მაგიდის ზედაპირის გასქელება: 36 მმ-იანი

მაგიდის ზედაპირის გასქელების სიგანე: არანაკლებ 3სმ

მაგიდის ზედაპირის წიბო:  2მმ-იანი პლასტიკით დაფარული

იატაკის საფარის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, მაგიდის ფეხებს უნდა გააჩნდეთ დამცავი სამაგრები, ე.წ. „ფეხის ქოშები“

ფერი - ღია ხის ფერი

ნახაზი N3: კომპიუტერის მაგიდა 1200 X 600 X 750

მაგიდა უნდა დამზადდეს 18მმ-იანი ლამინირებული დ.ს.პ-სგან, ესკიზის შესაბამისად.

საერთო ზომები:

- სიგრძე: 1 200 მმ

- სიგანე: 600 მმ

- სიმაღლე: 750 მმ

- მაგიდის ქვედა ფასადის ზურგი/მაგიდის შუბლი/მაგიდის ქვედა გამყოფი ტიხარი: 350მმ

- პროცესორის სათავსოს ბაზა (ფეხის სიგრძე): 8 სმ

მაგიდის ზედაპირის გასქელება: 36 მმ-იანი

მაგიდის ზედაპირის გასქელების სიგანე: არანაკლებ 3სმ

მაგიდის ზედაპირის წიბო:  2მმ-იანი პლასტიკით დაფარული

იატაკის საფარის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, მაგიდის ფეხებს უნდა გააჩნდეთ დამცავი სამაგრები, ე.წ.

„ფეხის ქოშები“

მაგიდას უნდა გააჩნდეს:

- სათავსო პროცესორისათვის ესკიზის შესაბამისი;

- მოძრავი თარო კლავიატურისთვის (მცოცავ/გორგოლაჭიან სალასკებზე);

- დამატებითი ღია თარო (პროცესორის სათავსოს ზემოთ);

ფერი - ღია ხის ფერი

ნახაზი N4: სამუშაო მაგიდა მისადგმელით 1400 X 720 X 750

მაგიდა უნდა დამზადდეს 18მმ-იანი ლამინირებული

საერთო ზომები:

- სიგრძე: 1 400 მმ

- სიგანე: 720 მმ

- სიმაღლე: 750 მმ

- მაგიდის ქვედა ფასადის ზურგი/მაგიდის შუბლი/მაგიდის ქვედა გამყოფი ტიხარი: 350მმ

მაგიდის ზედაპირის გასქელება: 36 მმ-იანი

მაგიდის ზედაპირის გასქელების სიგანე: არანაკლებ 3სმ

მაგიდის ზედაპირის წიბო:  2მმ-იანი პლასტიკით დაფარული

იატაკის საფარის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, მაგიდის ფეხებს უნდა გააჩნდეთ დამცავი სამაგრები, ე.წ. „ფეხის ქოშები“

ტუმბო - 400 X 450 X 600

ტუმბო უნდა დამზადდეს 18 მმ. ლამინირებული დ.ს.პ-სგან, ესკიზის შესაბამისად.

საერთო ზომები:

- სიგრძე: 400 მმ

- სიმაღლე: 600 მმ

- სიგანე: 450 მმ

- ტუმბოს ბაზა (ფეხის სიგრძე)  -  8 სმ

ტუმბოს ფასადის წიბო: 1 მმ-იანი პლასტიკით დაფარული

სახელური: ლითონის, არანაკლებ 96მმ სიგრძისა

უჯრები: სამი თანაბარი ზომის უჯრა, რომელიც უნდა მოძრაობდეს მაღალხარისხიან ტელესკოპურ სალასკებზე

უჯრის ძირი:  არანაკლებ 3მმ-იანი ლამინირებული დ.ვ.პ

მექანიზმი (სალასკა): სიგრძე - არანაკლებ 40სმ, გაშლილ მდგომარეობაში - არანაკლებ 80სმ; სიმაღლე - არანაკლებ 4სმ; სიგანე - არანაკლებ 1სმ; მეტალის სისქე - არანაკლებ 1მმ; არანაკლებ სამ პოზიციაზე შლადი.

იატაკის საფარის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, ტუმბოს ფეხებს უნდა გააჩნდეთ დამცავი სამაგრები, ე.წ. „ფეხის ქოშები“

მისადგმელი - 1100 X 600 X 750

მაგიდა უნდა დამზადდეს არანაკლებ 18მმ-იანი ლამინირებული დ.ს.პ-სგან, ესკიზის შესაბამისად.

საერთო ზომები:

- სიგრძე: 1 100 მმ

- სიგანე: 600 მმ

- სიმაღლე: 750 მმ

- მაგიდის ქვედა ფასადის ზურგი/მაგიდის შუბლი/მაგიდის ქვედა გამყოფი ტიხარი: 350მმ

მაგიდის ზედაპირის გასქელება: 36 მმ-იანი

მაგიდის ზედაპირის გასქელების სიგანე: არანაკლებ 3სმ

მაგიდის ზედაპირის წიბო:  2მმ-იანი პლასტიკით დაფარული

იატაკის საფარის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, მაგიდის ფეხებს უნდა გააჩნდეთ დამცავი სამაგრები, ე.წ. „ფეხის ქოშები“

ფერი - ღია ხის ფერი

ნახაზი N5: ტუმბო საკეტით - 450 X 600 X 750  (გორგოლაჭებითა და საკეტით)

ტუმბო უნდა დამზადდეს 18 მმ ლამინირებული დ.ს.პ - სგან, ესკიზის შესაბამისად.

საერთო ზომები:

- სიგრძე: 450 მმ

- სიგანე: 600 მმ

- სიმაღლე: 750 მმ

- ტუმბოს გორგოლაჭის სიმაღლე -  არანაკლებ 5 სმ

ტუმბოს ფასადის წიბო: 1 მმ-იანი პლასტიკით დაფარული;

ტუმბოს უნდა გააჩნდეს 1 (ერთი) ღია თარო და 1 (ერთი) სათავსო მეტალის სახელურით და საკეტით.

სახელური: ლითონის, არანაკლებ 96მმ სიგრძისა;

ფერი - ღია ხის ფერი

ნახაზი N6: დაბალი კარადა - 900 X 400 X 500

კარადა უნდა დამზადდეს 18 მმ. ლამინირებული დ.ს.პ - სგან, ესკიზის შესაბამისად.

საერთო ზომები:

- სიგრძე: 900 მმ

- სიგანე - 400 მმ

- სიმაღლე - 500 მმ

- კარადის ბაზა (ფეხის სიგრძე)  - 8 სმ

კარადის ფასადის წიბო: 1 მმ-იანი პლასტიკით დაფარული; სახელური: ლითონის, არანაკლებ 96მმ სიგრძისა;

იატაკის საფარის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, კარადის ფეხებს უნდა გააჩნდეთ დამცავი სამაგრები, ე.წ. „ფეხის ქოშები“

ფერი - ღია ხის ფერი

ნახაზი N7: ნახევრად ღია კარადა  1900 X 800 X 400

კარადა უნდა დამზადდეს 18 მმ. ლამინირებული საერთო ზომები:

- სიგრძე: 800 მმ

- სიმაღლე - 1 900 მმ

- სიგანე - 400 მმ

- კარადის ბაზა (ფეხის სიგრძე)  - 8 სმ

კარადის ფასადის წიბო: 1 მმ-იანი პლასტიკით დაფარული;

კარადის ზურგი: არანაკლებ 3მმ ლამინირებული დ.ვ.პ;

სახელური: ლითონის, არანაკლებ 96მმ სიგრძისა;

იატაკის საფარის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, ტუმბოს ფეხებს უნდა გააჩნდეთ დამცავი სამაგრები, ე.წ.

„ფეხის ქოშები“;

3 (სამი) ღია და 2 (ორი) დახურული თაროთი. ყველა თარო უნდა იყოს ერთი და იმავე სიმაღლის.

ფერი - ღია ხის ფერი.

ნახაზი N8: კარადა ღია თაროებით 1900 X 800 X 400

კარადა უნდა დამზადდეს 18 მმ. ლამინირებული საერთო ზომები:

- სიგრძე: 800 მმ

- სიმაღლე - 1 900 მმ

- სიგანე - 400 მმ

- კარადის ბაზა (ფეხის სიგრძე)  -  8 სმ

კარადის ფასადის წიბო: 1 მმ-იანი პლასტიკით დაფარული; კარადის ზურგი: არანაკლებ 3მმ ლამინირებული დ.ვ.პ;

იატაკის საფარის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, ტუმბოს ფეხებს უნდა გააჩნდეთ დამცავი სამაგრები, ე.წ.

„ფეხის ქოშები“ ;

5 (ხუთი) ღია თაროთი. ყველა თარო უნდა იყოს ერთი და იმავე სიმაღლის.

ფერი - ღია ხის ფერი.

ნახაზი N9: კარადა მინის კარით 1900 X 800 X 500

კარადა უნდა დამზადდეს 18 მმ. ლამინირებული საერთო ზომები:

- სიგრძე: 800 მმ

- სიმაღლე - 1 900 მმ

- სიგანე - 500 მმ

- კარადის ბაზა (ფეხის სიგრძე) - 8 სმ

კარადის ფასადის წიბო: 1 მმ-იანი პლასტიკით დაფარული; კარადის ზურგი: არანაკლებ 3მმ ლამინირებული დ.ვ.პ; სახელური: ლითონის, არანაკლებ 96მმ სიგრძისა;

იატაკის საფარის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, ტუმბოს ფეხებს უნდა გააჩნდეთ დამცავი სამაგრები, ე.წ. „ფეხის ქოშები“ ;

5 (ხუთი) დახურული თაროთი.

შუშა - გამჭირვალე, ჩარჩოში ჩასმული, მეტალის სახელურით.

ფერი - ღია ხის ფერი.

ნახაზი N10: კომბინირებული კარადა 450 X 600 X 750

კარადა უნდა დამზადდეს 18 მმ. ლამინირებული საერთო ზომები:

- სიგრძე: 1 200 მმ

- სიმაღლე: 1 900 მმ

- სიგანე: 500 მმ

- კარადის ბაზა (ფეხის სიგრძე): 8 სმ

კარადის ფასადის წიბო: 1 მმ-იანი პლასტიკით დაფარული; კარადის ზურგი: არანაკლებ 3მმ ლამინირებული დ.ვ.პ; სახელური: ლითონის, არანაკლებ 96მმ სიგრძისა;

იატაკის საფარის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, ტუმბოს ფეხებს უნდა გააჩნდეთ დამცავი სამაგრები, ე.წ.

„ფეხის ქოშები“ ;

კარადა გაყოფილია ორ სექციად, 3 ღია და 2 დახურული თარო კარით. ტანსაცმლის სექციაში განთავსებულია ზედა თარო და ქრომირებული მეტალის მილით, მილტუჩით. ყველა თარო უნდა იყოს ერთი და იმავე სიმაღლის.

ფერი - ღია ხის ფერი

400

800

ნახაზი N11: გასახდელი კარადა საკეტით 1800 X 660 X 450

კარადა უნდა დამზადდეს 18 მმ. ლამინირებული დ.ს.პ - სგან, ესკიზის შესაბამისად.

საერთო ზომები:

- სიგრძე: 660 მმ

- სიმაღლე: 1 800 მმ

- სიგანე: 450 მმ

- კარადის ბაზა (ფეხის სიგრძე): 8 სმ

კარადის ფასადის წიბო: 1 მმ-იანი პლასტიკით დაფარული; კარადის ზურგი: არანაკლებ 3მმ ლამინირებული დ.ვ.პ; სახელური: ლითონის, არანაკლებ 96მმ სიგრძისა;

იატაკის საფარის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, ტუმბოს ფეხებს უნდა გააჩნდეთ დამცავი სამაგრები, ე.წ.

„ფეხის ქოშები“ ;

გასახდელი კარადა შედგება ზედა და ქვედა თაროებისგან, ტანსაცმლის საკიდისა (ორკაუჭიანი) და საკეტისაგან.

ფერი - ღია ხის ფერი

ნახაზი N12: დახურული კარადა საკეტით 1900 X 800 X 400

კარადა უნდა დამზადდეს 18 მმ. ლამინირებული დ.ს.პ - სგან, ესკიზის შესაბამისად.

საერთო ზომები:

- სიგრძე: 800 მმ

- სიმაღლე: 1 900 მმ

- სიგანე: 400 მმ

- კარადის ბაზა (ფეხის სიგრძე): 8 სმ

კარადის ფასადის წიბო: 1 მმ-იანი პლასტიკით დაფარული; კარადის ზურგი: არანაკლებ 3მმ ლამინირებული დ.ვ.პ; სახელური: ლითონის, არანაკლებ 96მმ სიგრძისა;

იატაკის საფარის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, ტუმბოს ფეხებს უნდა გააჩნდეთ დამცავი სამაგრები, ე.წ.

„ფეხის ქოშები“ ;

დახურული კარადა შედგება 5 (ხუთი) შიდა სათავსოსგან, საკეტით. ყველა სათავსო უნდა იყოს ერთი და იმავე სიმაღლის.

ფერი - ღია ხის ფერი.

ნახაზი N13: დახურული კარადა საკეტით 2800 X 900 X 410

კარადა უნდა დამზადდეს 18 მმ. ლამინირებული დ.ს.პ - სგან, ესკიზის შესაბამისად.

საერთო ზომები:

- სიგრძე: 900 მმ

- სიმაღლე: 2 800 მმ

- სიგანე: 410 მმ

- უჯრის სიმაღლე: 900 მმ

- კარადის ბაზა (ფეხის სიგრძე): 8 სმ

კარადის ფასადის წიბო: 1 მმ-იანი პლასტიკით დაფარული; კარადის ზურგი: არანაკლებ 3მმ ლამინირებული დ.ვ.პ; სახელური: ლითონის, არანაკლებ 96მმ სიგრძისა;

იატაკის საფარის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, ტუმბოს ფეხებს უნდა გააჩნდეთ დამცავი სამაგრები, ე.წ.

„ფეხის ქოშები“;

დახურული კარადები შედგება 2 შიდა სათავსოსგან, საკეტზე.

ფერი - ღია ხის ფერი

ნახაზი N14: საკონფერენციო სკამი და სავარძელი

| N |  | დასახელება | აღწერა |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | საკონფერენციო სკამი | საკონფერენციო სკამი შავი ფერის: საზურგე და დასაჯდომი დაფარული ქსოვილის რბილი ზედაპირით, მეტალის კარკასი ოთხი ფეხით, სკამის ფეხებს უნდა ქონდეს პლასტმასის იატაკის დამცავი ძირები. სავარძლის სიმაღლე: არანაკლებ 84 სმ-ისა და არაუმეტეს 86 სმ-ისა. დასაჯდომის სიგანე: არანაკლებ 53 სმ-ისა და არაუმეტეს 56 სმ-ისა. დასაჯდომის სიღრმე: არანაკლებ 43სმ-ისა და არაუმეტეს 47 სმ-ისა ზურგის სიმაღლე: არანაკლებ 36 სმ-ისა და არაუმეტეს 39 სმ-ისა ზურგის სიგანე : არანაკლებ 47 სმ-ისა და არაუმეტეს 49 სმ-ისა. |
| 2 |  | საოფისე რბილი სკამი | შავი სავარძელი ჰაერგამტარი პოლიესტერის ბადის ზედაპირით, ქრომირებული ვარსკვლავა ფეხით 5 გორგოლაჭით, შავი. მექანიზმი: სიმაღლის რეგულირება, სახელურები: პოლიპროპილენის ამორტიზატორის სიმაღლე არანაკლებ 8 სმ-ისა და არაუმეტეს 10 სმ ისა დასაჯდომის სიმაღლე: არანაკლებ 44 სმ-ისა და არაუმეტეს -46 სმ -ისა საზურგის სიმაღლე: არანაკლებ 73 სმ -ისა და არაუმეტეს 76 სმ-ისა საზურგის სიგანე: არანაკლებ 47 სმ- ისა და არაუმეტს 50 სმ-ისა საერთო სიმაღლე: არანაკლებ 110 სმ-ისა და არაუმეტეს 113 სმ-ისა ვარსკლავა ფეხის დიამეტრი: არანაკლებ 64 სმ-ისა არაუმეტეს 70 სმ-ისა ვარსკლავა ფეხის სიმაღლე: არანაკლებ 10 სმ-ისა არაუმეტეს 16 სმ -ისა დასაჯდომის სიგანე: არანაკლებ 47 სმ-ისა არაუმეტეს - 50 სმ. დასაჯდომის სიღრმე: არანალებ 43 სმ ისა არაუმეტეს 50 სმ -ისა დასაჯდომის სისქე: არანაკლებ 5 სმ-ისა |